YZCC-J102型锂电池充电器

[image: image1.jpg]



1.概述

1.1产品用途

本产品可对额定电压为25.2V的锂电池进行充电。

1.2主要技术性能

A充电电压：          29.4V±0.1V

B充电电流：          2.5A±0.2A

C被充锂电池组：      25.2V

D技术性能参数见下表:

	交流电源输入范围
	AC 154-265V  50Hz/60Hz

	外形尺寸
	140mm×75mm×40mm

	重量
	≤1kg

	环境

要求
	工作环境温度
	-20℃—+55℃

	
	贮存温度
	-55℃—+70℃

	
	防雨和防烟雾
	本机具有防雨和防烟雾腐蚀的能力

	振动冲击
	符合军标（GJB367A2001）有关要求

	安全性
	交流输入端对地（机壳）绝缘电阻大于80MΩ，并能承受试验电压1500V（有效值）一分钟无飞弧，不击穿，漏电流小于5mA。

	可靠性
	MTBF≥50000小时

	运输要求
	在运输过程中，能耐受三级公路上车辆的振动。

	维修性
	平均维修时间MTTR≤0.5h


   E保护功能:

输出保护：输出过压、反接、过流、短路保护

红色灯亮：充电

绿色灯亮：空载、充满

2.操作使用

2.1使用前请先确认被充电池组的电压是否与充电器的电压相符。

2.2将电源插头插在220V交流电上，此时[绿色]指示灯亮，将电池与充电电源的输出端按“正”与“正”、“负”与“负”连接，红灯亮进入充电状态，电池充满后红灯转为绿灯，此时可取下电池备用。

3.贮存与使用中的注意事项

3.1正常情况下，非专业人员不得随意打开机盖。

3.2本机线路板上局部有高压（300V），检修时务必注意。

4.附件配备

输入电源线：一根（线长1.5m）

  充电输入线：一根（线长1m）

